# Отчёт по лабораторной работе № 3

Измерение и тестирование пропускной способности сети. Воспроизводимый эксперимент

Дисциплина: Моделирование сетей передачи данных

Автор: Авдадаев Джамал Геланиевич

Группа: НФИбд-02-23

Дата выполнения: 10 октября 2026 г.

Содержание

Содержание	1

1. Введение	2

1.1. Цель и задачи	2

1.2. Объект, предмет и термины	2

1.3. Теория и инструменты	2

2. Процесс выполнения	2

2.1. Подготовка и исходная топология	2

2.2. Получение IP- и MAC-адресов	4

2.3. Моделирование ограниченного канала	7

2.4. Сравнение качества передачи ICMP	10

2.5. Подготовка воспроизводимого эксперимента	11

2.6. Автоматический запуск и обработка JSON	14

2.7. Визуализация результатов	16

2.8. GNU Make и проверка воспроизводимости	19

3. Полученные результаты и анализ	21

4. Заключение	21

5. Библиографическая информация	22

6. Перечень иллюстраций и таблиц	22

# 1. Введение

В лабораторной работе исследована работа небольшой виртуальной сети в Mininet и выполнены измерения с использованием iPerf3. Практическая часть последовательно охватывает исходную топологию, моделирование ограничений канала, автоматический TCP-тест, построение графиков и повторный запуск средствами GNU Make.

## 1.1. Цель и задачи

Цель: освоить Python API Mininet и организовать воспроизводимый эксперимент по измерению пропускной способности сети.

Задачи: создать топологию h1–s3–h2; проверить сетевую связность и адресацию; задать ограничения CPU и канала; сравнить ICMP-тесты; автоматизировать iPerf3 и экспорт JSON; построить графики; проверить команды make clean и make.

## 1.2. Объект, предмет и термины

Объект исследования — эмулируемая сеть с двумя хостами и одним коммутатором. Предмет исследования — настройки пропускной способности, задержек, потерь и измеренные показатели TCP/ICMP при повторном выполнении эксперимента.

Обозначения: Mininet — эмулятор сетей; iPerf3 — инструмент измерения сетевой производительности; RTT — время прохождения пакета туда и обратно; cwnd — окно перегрузки TCP; HTB — дисциплина обслуживания для ограничения скорости; netem — моделирование задержек и потерь; JSON — структурированный формат результатов.

## 1.3. Теория и инструменты

Среднеуровневый Python API Mininet позволяет вручную создавать узлы и соединения через addHost(), addSwitch(), addLink(), start() и stop(). TCLink задаёт параметры канала через Linux tc, CPULimitedHost ограничивает процессорное время. TCP-пропускная способность зависит не только от заданного значения bw, но также от RTT, cwnd и условий выполнения эксперимента.

Использованы Windows, VirtualBox, Mininet-VM (Ubuntu 20.04.1 LTS), SSH/PuTTY, Python 3, Mininet, iPerf3, ping, tc, GNU Make, Gnuplot и скрипты iperf3_plotter. В качестве метода проверки применены анализ вывода команд, ICMP-тесты, чтение JSON и визуальный анализ графиков. Для сохранения результатов использованы скриншоты этапов выполнения.

# 2. Процесс выполнения

## 2.1. Подготовка и исходная топология

Сначала подготовлен Python-скрипт на основе стандартного примера Mininet. Топология включает хосты h1 и h2, коммутатор s3, контроллер c0. Проверка связности выполнена до внесения ограничений.

В рабочем каталоге создана папка lab_iperf3_topo; исходный пример Mininet скопирован и переименован в lab_iperf3_topo.py.

Рис. 1: Подготовка рабочей папки и копирование emptynet.py.

В шаблоне используются методы addController(), addHost(), addSwitch() и addLink(); с их помощью вручную формируется небольшая топология.

Рис. 2: Исходный скрипт создания сети.

Команда sudo python3 lab_iperf3_topo.py запускает контроллер c0, два хоста, коммутатор s3 и интерактивную оболочку Mininet.

Рис. 3: Запуск исходной топологии через Python API.

Команды net, links и dump подтверждают состав топологии; pingall показывает 0% потерь при первичной проверке.

Рис. 4: Проверка связности и состава сети.

## 2.2. Получение IP- и MAC-адресов

После net.start() добавлен автоматический вывод сетевых параметров средствами Python API. Это удобно для проверки того, что созданные узлы получили ожидаемые IP-адреса.

В скрипт включена инструкция, использующая свойства name и методы IP() и MAC() объекта h1.

Рис. 5: Добавление вывода параметров хоста h1.

После запуска программа выводит IP-адрес 10.0.0.1 и назначенный хосту MAC-адрес.

Рис. 6: Вывод IP- и MAC-адреса h1.

После строки для h1 добавлен аналогичный вывод имени, IP-адреса и MAC-адреса h2.

Рис. 7: Добавление вывода параметров второго хоста.

Выполнение кода подтверждает IP-адреса 10.0.0.1 и 10.0.0.2. MAC-адреса могут меняться при повторном создании сети.

Рис. 8: Результаты получения адресов обоих хостов.

## 2.3. Моделирование ограниченного канала

Во второй версии скрипта подключены CPULimitedHost и TCLink. Ограничения скорости и потерь применены к линии h1–s3; их действие дополнительно подтверждено средствами Linux tc.

Для моделирования ограниченных ресурсов импортированы CPULimitedHost и TCLink.

Рис. 9: Подключение классов CPULimitedHost и TCLink.

В конструктор Mininet добавлены параметры host=CPULimitedHost и link=TCLink.

Рис. 10: Настройка классов узлов и соединений Mininet.

Для h1 указана доля cpu=0.5, для h2 — cpu=0.45; точная квота определяется Mininet с учётом числа доступных CPU.

Рис. 11: Назначение ограничений CPU хостам.

Для линии h1–s3 задано bw=10, delay=5ms, loss=10, max_queue_size=1000 и use_htb=True.

Рис. 12: Настройка скорости, задержки и потерь канала.

При запуске отображены параметры 10 Mbit, 5 ms и 10% потерь; конфигурация CPU применяется через CFS.

Рис. 13: Запуск сети с заданными ограничениями.

tc qdisc и tc class показывают ограничение до 10 Mbit, задержку 5 ms, 10% потерь и очередь 1000 пакетов.

Рис. 14: Проверка HTB и netem через tc.

## 2.4. Сравнение качества передачи ICMP

Для ограниченной и обычной топологий проведены одинаковые серии по 20 ICMP-запросов. Условия и наблюдения сведены в сравнительную таблицу ниже.

| Показатель | Обычная сеть | Сеть с ограничениями |
| --- | --- | --- |
| Отправлено / получено | 20 / 20 | 20 / 17 |
| Потери | 0% | 15% |
| Средний RTT | 0,176 мс | 187,525 мс |
| Минимальный RTT | 0,056 мс | 10,454 мс |
| Максимальный RTT | 1,518 мс | 1034,513 мс |

Таблица 1 — Сравнение ICMP-измерений для двух топологий.

Из 20 отправленных пакетов получено 17: потери 15%, средний RTT 187,525 мс.

Рис. 15: ICMP-измерения в ограниченной сети.

При 20 запросах получено 20 ответов: потери 0%, средний RTT 0,176 мс.

Рис. 16: ICMP-измерения в сети без ограничений.

При настройке loss=10 вероятность потери оценивается для прохождения пакета по ограниченной линии. Успешный ICMP-обмен требует прохождения запроса и ответа, поэтому 15% потерь за 20 запросов — возможный результат; для оценки вероятности нужны более длинные серии. Минимальное RTT в ограниченной сети согласуется примерно с 5 мс задержки на каждом направлении. Большие пики RTT нельзя уверенно объяснить без дополнительных данных.

## 2.5. Подготовка воспроизводимого эксперимента

Для автоматизации создан отдельный скрипт: два канала получают одинаковые параметры, а команда запуска iPerf3 формируется программно.

Для отдельного эксперимента создан каталог iperf3, куда перенесён скрипт lab_iperf3.py.

Рис. 17: Создание каталога автоматизированного эксперимента.

Подключена библиотека time, из Mininet убран CPULimitedHost; адреса хостов сохранены.

Рис. 18: Подготовка скрипта без ограничений CPU.

Для обоих соединений установлены bw=100, delay=75ms, loss=0 и use_htb=False.

Рис. 19: Настройка обоих каналов на 100 Мбит/с.

Сервер запускается на h2 в режиме демона, через 10 секунд клиент h1 выполняет тест с ключом -J и сохраняет JSON.

Рис. 20: Программный запуск iPerf3 и сохранение JSON.

## 2.6. Автоматический запуск и обработка JSON

После запуска серверной части клиент выполняет десятисекундный TCP-тест. JSON проверяется синтаксически и содержит численное значение измеренной скорости.

Скрипт создал сеть, вызвал сервер и клиент iPerf3, затем завершил работу Mininet без входа в CLI.

Рис. 21: Выполнение автоматизированного эксперимента.

Файл iperf_result.json прошёл проверку JSON VALID; ошибок iPerf3 нет, скорость получена около 9,97 Мбит/с.

Рис. 22: Проверка первого JSON-результата.

Скрипт plot_iperf.sh построил семь PDF-графиков и вспомогательный набор данных 1.dat.

Рис. 23: Генерация PDF-графиков.

## 2.7. Визуализация результатов

Графики позволяют визуально сопоставить изменение пропускной способности, окна перегрузки TCP и времени получения подтверждений.

Кривая throughput показывает изменение скорости в течение 10-секундного TCP-теста; скорость заметно меняется со временем.

Рис. 24: График пропускной способности.

На графике cwnd виден рост значения окна перегрузки TCP в течение теста.

Рис. 25: График окна перегрузки TCP.

Кривая RTT отражает колебания времени подтверждения; исходная числовая шкала графика требует проверки единиц измерения.

Рис. 26: График RTT.

Визуально график throughput отражает неравномерную скорость, а cwnd — рост окна перегрузки в ходе передачи. График RTT показывает изменения времени отклика; числовую шкалу нельзя без проверки единиц измерения трактовать как миллисекунды.

## 2.8. GNU Make и проверка воспроизводимости

После создания Makefile достаточно выполнить make clean и make. При повторном запуске скрипт заново сформировал результаты и графики без ручного запуска сети.

Makefile содержит цели all, iperf_result.json, plot и clean для повторяемой последовательности действий.

Рис. 27: Правила автоматизации в Makefile.

Команды make clean и make повторно создали сеть, вызвали iPerf3 и построили графики.

Рис. 28: Повторный запуск после очистки результатов.

После make снова созданы JSON и PDF; JSON VALID, Error: none, пропускная способность 35,62 Мбит/с.

Рис. 29: Проверка итоговых файлов и результата.

# 3. Полученные результаты и анализ

Исходная топология: связи h1–s3 и h2–s3 работали, pingall завершился без потерь. Ограниченная топология: настройки HTB/netem подтверждены tc; в коротком ICMP-тесте потери составили 15%, средний RTT — 187,525 мс, против 0% и 0,176 мс в сети без ограничений.

| Показатель | Первый автоматический запуск | Повторный запуск после make clean |
| --- | --- | --- |
| Заданная скорость каждого канала | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с |
| Заданная задержка каждого канала | 75 мс | 75 мс |
| Полученная TCP-скорость | 9,97 Мбит/с | 35,62 Мбит/с |
| Корректность JSON | JSON VALID | JSON VALID |
| Ошибка iPerf3 | отсутствует | отсутствует |

Таблица 2 — Сопоставление автоматических TCP-экспериментов.

Разница между измеренными скоростями составила 25,65 Мбит/с; во втором запуске скорость была приблизительно в 3,57 раза выше. Это подтверждает воспроизводимость процедуры (топология создаётся, тест запускается, JSON и графики формируются), но не подтверждает стабильность численного результата. Возможные причины различий — работа алгоритма TCP, его окно перегрузки, задержки, буферизация и состояние виртуальной машины; по двум измерениям выбрать одну доказанную причину нельзя.

Для статистической проверки повторяемости потребовалась бы серия независимых запусков с фиксированными условиями и сравнением скоростей, RTT, повторных передач и нагрузки на CPU. Дополнительная серия в рамках данной работы не выполнялась.

# 4. Заключение

Выполнены построение топологии Mininet через Python API, настройка хостов и каналов, проверка IP/MAC-адресов, ICMP-измерения и проверка HTB/netem. Автоматический эксперимент iPerf3 создал корректный JSON и семь PDF-графиков. Команды make clean и make повторно запустили полный цикл без ручного управления Mininet. При этом зафиксировано заметное различие TCP-скорости между двумя прогонами — важное ограничение численной повторяемости.

# 5. Библиографическая информация

1. Лабораторная работа № 3 «Измерение и тестирование пропускной способности сети. Воспроизводимый эксперимент». Учебно-методические материалы по дисциплине «Моделирование сетей передачи данных».

2. Mininet. Documentation and examples. https://mininet.org/

3. iPerf3. Documentation. https://software.es.net/iperf/

4. GNU Make Manual. https://www.gnu.org/software/make/manual/

5. ekfoury/iperf3_plotter. https://github.com/ekfoury/iperf3_plotter

# 6. Перечень иллюстраций и таблиц

•  Рис. 1: Подготовка рабочей папки и копирование emptynet.py.

•  Рис. 2: Исходный скрипт создания сети.

•  Рис. 3: Запуск исходной топологии через Python API.

•  Рис. 4: Проверка связности и состава сети.

•  Рис. 5: Добавление вывода параметров хоста h1.

•  Рис. 6: Вывод IP- и MAC-адреса h1.

•  Рис. 7: Добавление вывода параметров второго хоста.

•  Рис. 8: Результаты получения адресов обоих хостов.

•  Рис. 9: Подключение классов CPULimitedHost и TCLink.

•  Рис. 10: Настройка классов узлов и соединений Mininet.

•  Рис. 11: Назначение ограничений CPU хостам.

•  Рис. 12: Настройка скорости, задержки и потерь канала.

•  Рис. 13: Запуск сети с заданными ограничениями.

•  Рис. 14: Проверка HTB и netem через tc.

•  Рис. 15: ICMP-измерения в ограниченной сети.

•  Рис. 16: ICMP-измерения в сети без ограничений.

•  Рис. 17: Создание каталога автоматизированного эксперимента.

•  Рис. 18: Подготовка скрипта без ограничений CPU.

•  Рис. 19: Настройка обоих каналов на 100 Мбит/с.

•  Рис. 20: Программный запуск iPerf3 и сохранение JSON.

•  Рис. 21: Выполнение автоматизированного эксперимента.

•  Рис. 22: Проверка первого JSON-результата.

•  Рис. 23: Генерация PDF-графиков.

•  Рис. 24: График пропускной способности.

•  Рис. 25: График окна перегрузки TCP.

•  Рис. 26: График RTT.

•  Рис. 27: Правила автоматизации в Makefile.

•  Рис. 28: Повторный запуск после очистки результатов.

•  Рис. 29: Проверка итоговых файлов и результата.

•  Таблица 1 — Сравнение ICMP-измерений для двух топологий.

•  Таблица 2 — Сопоставление автоматических TCP-экспериментов.